陕交质监发〔2004〕64号

关于下发《陕西省公路工程

质量监督检查办法（试行）》的通知

各市质监站：

为了进一步加强公路工程建设质量监督工作，规范质量监督工作行为，我站根据交通部颁发的《公路工程质量监督规定》、《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程质量检验评定标准》，制定了《陕西省公路工程质量监督检查办法（试行）》，现随文下发，请各市质监站认真执行。

二ΟΟ四年八月二十五日

陕西省公路工程质量监督检查办法(试行)

- 总 则

第一条 为了科学掌握工程质量状况,准确分析工程质量动态，促进工程质量的提高，根据交通部颁发的《公路工程质量监督规定》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程竣(交)工验收办法》，制定本办法。

第二条  本办法适用于陕西省内公路工程质量监督机构对受监项目工程质量及质量管理工作的检查。

第三条  质量监督检查的重点是检查影响工程内在质量的关键部位、重要指标、薄弱环节和标准试验。

第四条  公路工程项目质量监督实行监督责任人制度。各项目监督责任人应按照本办法的要求安排监督检查工作，统一工程质量检查及质量动态分析方法。

- 监督检查内容

第五条  检查内容包括质量管理、施工工艺、工程实体质量三个方面(详见附表一)。

第六条  质量管理检查的基本内容为：建设单位、监理单位、施工单位质量保证体系的建立、运转情况及自检资料。

第七条 施工工艺检查的基本内容为：关键部位、重要工序施工工艺的可靠性和执行规范情况 (详见附表二) 。

第八条 工程实体质量检查的基本内容为：工程主要所用原材料质量、工程实体质量的控制（详见附表三）和工程外观质量。工程实体质量抽查项目以交通部《公路工程竣(交)工验收办法》规定的抽查项目及权值为基础，并从《公路工程质量检验评定标准》中选择增加了部分施工过程中质量控制的重要指标。

第九条 标准试验和附表三中权值为3的抽查项目应进行重点抽查，在每次监督检查时对其抽查总点数不少于受监项目抽查总点数的20%。

第三章  监督检查方式

第十条 公路工程质量监督检查分为全面质量检查、专项质量检查和质量巡查三种方式。

全面质量检查是通过采取询问了解、查阅资料、对工程实体及原材料进行抽样试验检测、检查施工工艺和成品半成品外观质量相结合的方式进行的检查。

专项质量检查是针对质量管理或工程质量的某个方面或特定对象进行的检查。

质量巡查是采取巡视工地的方式检查施工工艺、工程成品半成品外观质量及质量管理工作，必要时对需指定的部位进行抽样试验检测。

每个项目全面质量检查每年不少于2次，专项质量检查和质量巡查每年不少于2次。

第十一条  每次质量监督检查结束后应采取召开检查通报会、下发监督检查通知书等形式及时将检查意见通报有关单位，必要时上报交通行政主管部门。

第十二条  工程中存在的质量问题应要求建设单位（项目法人）组织有关从业单位认真整改和落实，同时应将处理结果书面反馈给质监机构。质监机构应建立核查机制，对重大质量问题的处理结果必须进行现场核实。

第四章  监督资料管理及应用

第十三条  监督责任人应建立受监项目监督工作台帐，做好监督档案的收集、管理和检查数据的整理、汇总、分析工作，及时掌握受监项目质量动态，合理使用各类评价指标，在现场通报会和监督检查通知书中按附表五对实测数据进行整理汇总，采用各抽查项目单项检查合格率进行通报；在季报、年报等日常统计、汇总时采用单点合格率进行上报；在对从业单位、建设项目进行阶段性综合评价、质量状况分析以及动态管理时将根据附表三按照一级加权合格率进行评价。

第十四条    质量监督检查结果将作为监督机构对工程质量进行鉴定的重要依据。

第十五条质监机构根据检查情况，结合项目建设单位（项目法人）的考核意见建立从业单位质量信誉档案。

第十六条各级质量监督人员应廉洁自律，自觉遵守各项廉政规定，科学、公正地开展监督工作。

第五章    附  则

第十七条  本办法从2004年9月1月起试行。

附表一

公路工程施工质量监督检查基本内容

项目名称:                              检查日期:   年  月   日

| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 检查要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量管理 | 质保体系 |  |  | 1、质量保证体系健全；2、质量管理制度完善；3、质量责任制落实到人；4、技术人员数量能满足工程需要,持证上岗；5试验室取得工地试验室资质。 |
|  |  | 质量工作 |  | 建设单位 | 1、有专职人员对监理及施工单位的质量工作进行日常督导；2、定期对施工、监理单位的质量工作进行检查和考核；3、对关键工艺、重要部位、质量控制难点、质量通病有具体的措施；4、对发现的问题及时解决；5、自觉接受质量监督，按要求报送相关资料。 |
|  |  |  |  | 施工单位 | 1、标准试验、配合比设计经监理工程师批准； 2、标准干密度代表性强、试验准确； 3、进场材料自检及时，试验台帐分类系统清晰；4、自检合格的材料及时报监理工程师审查确认，不合格材料及时清理出场；5、完工的工序自检及时，记录详细，自检项目齐全，自检合格的工序及时报监理工程师确认，不合格的成品、半成品及时返工处理；6、自检资料真实；7、自检频率符合规范要求； 8、上道工序未批准，不进行下道工序。 |
|  |  |  |  | 监理单位 | 1、标准试验、配合比设计有对比试验，审批及时；2、标准干密度控制严格，代表性强；3、监理独立抽查频率符合规范要求；4、监理对施工自检资料审查细致，签认明确；5、质量问题的有关指令有相应的落实结果；6、监理人员旁站、巡查到位。 |
| 2 | 施工工艺 |  |  |  | 检查要点见附表二。 |
| 3 | 工程实体质量 |  | 抽查项目 |  | 根据施工规范、质量检验评定标准进行现场成品半成品抽查，基本抽查项目见附表三。 |
|  |  |  | 外观质量 |  | 路基：1、大面平整，边线直顺，路拱适宜，无翻浆软弹等现象，边坡无冲刷；2、砌体勾缝平顺，无脱落，沉降缝垂直贯通，泄水孔坡度适宜；3、小桥涵同桥梁。路面：混合料拌合均匀，摊铺平整，无离析现象，施工缝平顺。桥梁：混凝土表面平整，光洁密实，线形平顺圆滑，无跑模、无啃边缺角、蜂窝麻面现象，无露筋。隧道：初喷混凝土表面平整密实、饱满，钢筋网、钢支撑一次包裹密实，排水板安装符合要求，二衬混凝土无蜂窝麻面跑模现象，色泽均匀一致。交通安全设施：加工精细，表面涂层均匀，安装线型流畅。 |

附表二

施工工艺检查要点

| 工程内容 |  | 工艺检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 路 基 工 程 | 土方路基 | 1原地面处理符合要求；2上土密集程度控制适宜，分层碾压厚度在规定范围内；3施工段落划分合理，平地机整平、大面平整、路拱适宜；4填料均匀无杂质；5填料含水量适宜；6临时排水设施完善。 |
|  | 石方路基 | 1分层填筑，石块尺寸、填筑厚度满足设计和施工规范要求；2填石空隙用石碴、石屑嵌压稳定；3采用振动压路机压实。 |
|  | 砌体 | 1砂浆配合比控制方法可靠，采用机械拌合；2座浆饱满，砌筑密实；3砌石丁顺搭配，分层错缝；4泄水孔施工符合设计要求。 |
|  | 软基处理 | 符合相关要求。 |
|  | 小桥涵 | 参照桥梁工程 |
| 路 面 工 程 | 面层 | 1拌合设备性能稳定，拌合均匀，温度、油石比、级配控制准确；2运输过程能保持温度，且不离析；3保证摊铺温度，双机连铺采用热接缝；4碾压组合合理，碾压温度适宜；5高程和路面厚度控制措施有效。 |
|  | 基层底基层 | 1混合料拌合均匀（按规范集中场拌）；2含水量适宜；3 稳定粒料用摊铺机摊铺，无离析；3施工组织合理，延迟时间在允许范围内；4碾压后进行保湿养生，养生期符合要求。 |
| 桥 梁 工 程 | 钻孔桩 | 1钻孔连续；2钻孔记录及时，地质描述、钻杆（绳）垂直度、平面位置监测等记录真实准确；3钢筋笼定位措施可靠、不偏位；4水下砼应连续灌注，经常测量，及时提升导管，保证管口埋深2-6米，并随时真实准确地记录情况；5破桩头方法得当，不损伤钢筋保护层，不随意弯折钢筋；6采用全频率的超声波检测。 |
|  | 砼工程 | 1进行了施工配合比调整 ；2采用强制式自动计量拌合设备，精度符合配合比控制要求，特别是水灰比控制；3砼运输无离析；4砼浇筑连续，震捣方法、效果满足规范要求；5养护措施得力；6按要求处理施工缝；7箱梁、空心板能有效控制内模上浮。 |
|  | 钢筋 | 1调直；2接头方式、所占比例符合规范要求；3焊接电流适当、无烧伤；4有辅助成型的台架、模具、样板等能保证定位准确，成型稳定；5预埋筋位置准确，便于联接；6有防雨、防潮的措施，钢筋无锈蚀。 |
|  | 预应力 | 1预应力钢丝、钢绞线应梳理、编束，能确保不绞丝、绞束；2张拉设备能平稳、准确的张拉、持荷；3张拉记录及时、真实、准确；4予应力孔道采用真空注浆工艺。 |
| 隧 道 工 程 | 隧道开挖 | 1周边眼距、外偏斜率、钻眼深度、炸药用量应适宜；2应严格进行收敛观测；3爆破后及时清理浮石，除完整坚硬岩层外，均应做好支撑。 |
|  | 初期支护 | 1锚杆数量、长度、方向及垫板安装符合设计；2喷射砼配合比控制严格；3分层厚度、时间间隔和喷射角度控制得当；4喷射砼紧贴岩面、无空洞；5钢拱架、钢格栅背部喷填密实；6喷射砼内无片石、木片等杂物。 |
|  | 土工布、排水板安装 | 1保证固定点密度；2钉头平整无外露；3排水板焊贴温度控制适宜，焊贴牢固，无漏焊、脱焊、过焊；。 |
|  | 衬砌砼 | 1拱顶密实，无空洞；其他同桥梁砼工程1-6项。 |
|  | 隧道路面 | 参照路面工程 |
| 交通安全设施 | 标志 | 1反光膜粘贴牢固、平整；2安装过程中不能损伤标志面板；3安装位置、角度便于观看。 |
|  | 标线 | 1标线喷涂或安装前应先清理路面，不得有起灰现象；2施工放样清晰、准确；3底漆刷涂均匀。 |
|  | 防撞护栏 | 1打入式立柱长度符合设计要求，必要时采取钻孔等辅助手段，不得截断；2立柱顶部适当保护，无变形、开裂；3埋入式立柱砼基座尺寸、配合比控制符合要求。 |

附表三

抽查项目权值及综合合格率计算表

| 单位工程 | 分部工程类别 | 抽查项目 | 单项合格率 | 权值 | 加权合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路 基 工 程 | 路基土 石方 | 压实度 |  | 3 |  |
|  |  | 弯沉 |  | 3 |  |
|  |  | 灰剂量（灰土封层） |  | 2 |  |
|  | 排水 工程 | 断面尺寸 |  | 1 |  |
|  |  | 铺砌厚度 |  | 3 |  |
|  | 小桥涵 | 砼强度 |  | 3 |  |
|  |  | 结构尺寸 |  | 1 |  |
|  |  | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  |
|  |  | 高程及平面位置 |  | 1 |  |
|  | 支挡工程 | 砂浆砼强度 |  | 3 |  |
|  |  | 断面尺寸 |  | 3 |  |
| 路面工程 | 面层 | 沥青路面压实度 |  | 3 |  |
|  |  | 沥青含量、矿料级配 |  | 3 |  |
|  |  | 砼路面强度 |  | 3 |  |
|  |  | 厚度 |  | 3 |  |
|  |  | 高程、横坡 |  | 1 |  |
|  | 基层 底基层 | 压实度 |  | 3 |  |
|  |  | 灰剂量 |  | 3 |  |
|  |  | 厚度 |  | 3 |  |
|  |  | 强度 |  | 3 |  |
| 桥 梁 工 程 | 下 部 | 墩台砼强度 |  | 3 |  |
|  |  | 墩台垂直度 |  | 1 |  |
|  |  | 结构尺寸 |  | 1 |  |
|  |  | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  |
|  |  | 高程及平面位置 |  | 2 |  |
|  | 上 部 | 砼强度 |  | 3 |  |
|  |  | 结构尺寸 |  | 2 |  |
|  |  | 钢筋加工及安装 |  | 1 |  |
|  |  | 高程及平面位置 |  | 2 |  |
| 隧道工程 | 衬砌 (含喷砼) | 强度 |  | 3 |  |
|  |  | 衬砌厚度 |  | 3 |  |
|  |  | 大面平整度 |  | 1 |  |
|  | 开挖 | 开挖断面轮廓 |  | 1 |  |
| 交 通 安 全 设 施 | 标志 | 标志板下缘至路面净空 |  | 2 |  |
|  |  | 砼强度 |  | 3 |  |
|  | 防护栏 | 横梁中心高度 |  | 1 |  |
|  |  | 护栏顺直度 |  | 3 |  |
|  |  | 轴线横向偏位（砼护栏） |  | 2 |  |
|  |  | 砼强度（砼护栏） |  | 3 |  |
| 原材料 |  | 钢材 |  | 3 |  |
|  |  | 水泥 |  | 3 |  |
|  |  | 沥青 |  | 3 |  |
|  |  | 石灰 |  | 3 |  |
|  |  | 碎石 |  | 3 |  |
|  |  | 砂子 |  | 3 |  |

注：1.表中未列的抽查项目，可视情况增加，权值取1

2.抽查项目存在不合格现象时，除计入合格率外，视情况决定是否采取补救、     返工等措施。

附表四

监 督 工 作 台 帐

项目名称:                              监督责任人:

| 检查 时间 | 参加人员 | 工作摘要 | 发文号 |
| --- | --- | --- | --- |

注：工作摘要应记录项目监督申请收到时间文号,下发监督通知书、试验室临时资质认证情况、现场监理机构检查情况、工地检查或巡查情况及每次检查结果。

附表五

项目单次检查数据汇总表

项目名称：             检查时间：   年  月  日至    年  月  日

| 单位工程 | 分部工程类别 | 抽查项目 | XX标段 |  | XX标段 |  | 合计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实测点 | 合格点 | 实测点 | 合格点 | 实测点 | 合格点 | 合格率 |
| 路 基 工 程 | 路基土石方 | 压实度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弯沉 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灰剂量（灰土） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水工程 | 断面尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铺砌厚度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小桥涵 | 砼强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋加工及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高程及平面位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支挡工程 | 砂浆砼强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断面尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 路面工程 | 面层 | 沥青路面压实度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沥青含量、矿料级配 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砼路面强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高程、横坡 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基层 底基层 | 压实度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 灰剂量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥 梁 工 程 | 下 部 | 墩台砼强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墩台垂直度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋加工及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高程及平面位置 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上 部 | 砼强度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋加工及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高程及平面位置 |  |  |  |  |  |  |  |

上表中仅列举了路基、路面、桥梁三个单位工程，在实际统计汇总过程中可以根据情况按附表三增加和减少，标段也仅列举两个，可根据实际情况进行增减。

主题词：工程  质量  检查  办法

抄送：部质监总站，陕西省交通厅，陕西省公路局，各重点

建设项目。

陕西省交通厅质监站办公室        2004年8月25日印发

校对：孙已龙                              共印35份